Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Тема: Исследование работы БЭВМ

Вариант 15564

Выполнил: студент группы Р3115 Матвеева П.П.

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Дата сдачи:

г. Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание	3

Программа	4

Подпрограмма	4

Назначение программы:	5

График	6

Область представления	6

Вывод	6

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 18B | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 18C | EE19 | ST IP+25 | Сохраняем AC в 1A6 |
| 18D | AE15 | LD IP+21 | Загружаем M(1A3) в AC AC = Z |
| 18E | 0C00 | PUSH | Запись АС в стек |
| 18F | D684 | CALL 684 | Вызов подпрограммы по адресу 684 |
| 190 | 0800 | POP | Чтение верха стека в AC |
| 191 | 6E14 | SUB IP+20 | Вычитаем M(1A6) AC = AC – R |
| 192 | EE13 | ST IP+19 | Сохраняем AC в 1A6 |
| 193 | AE10 | LD IP+16 | Загружаем M(1A4) в AC AC = Y |
| 194 | 0700 | INC | Инкремент аккумулятора. AC + 1 -> AC |
| 195 | 0C00 | PUSH | Запись АС в стек |
| 196 | D684 | CALL 684 | Вызов подпрограммы по адресу 684 |
| 197 | 0800 | POP | Чтение верха стека в AC |
| 198 | 0740 | DEC | Декремент аккумулятора. AC - 1 -> AC |
| 199 | 4E0C | ADD IP+12 | Добавляем M(1A6) AC = AC + R |
| 19A | EE0B | ST IP+11 | Сохраняем AC в 1A6 |
| 19B | AE09 | LD IP+9 | Загружаем M(1A5) в AC AC = X |
| 19C | 0740 | DEC | Декремент аккумулятора. AC - 1 -> AC |
| 19D | 0C00 | PUSH | Запись АС в стек |
| 19E | D684 | CALL 684 | Вызов подпрограммы по адресу 684 |
| 19F | 0800 | POP | Чтение верха стека в AC |
| 1A0 | 6E05 | SUB IP+5 | Вычитаем M(1A6) AC = AC – R |
| 1A1 | EE04 | ST IP+4 | Сохраняем AC в 1A6 |
| 1A2 | 0100 | HLT | Остановка |

Подпрограмма

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 684 | AC01 | LD &1 | Загрузка аргумента из стека |
| 685 | F307 | BPL 07 | Переход на 68D если плюс (N==0) |
| 686 | 6E09 | SUB IP+9 | Вычитаем M(690) AC = AC – A |
| 687 | F205 | BMI IP+5 | Переход на 68D если минус (N==1) |
| 688 | F004 | BEQ IP+4 | Переход на 68D если равенство (Z==1) |
| 689 | 4E06 | ADD IP+6 | Добавляем M(690) AC = AC + A |
| 68A | 4C01 | ADD &1 | Добавляем аргумент подпрограммы к AC |
| 68B | 6E05 | SUB IP+5 | Вычитаем M(691) AC = AC – B |
| 68C | CE01 | JUMP IP+1 | Переход на 68E |
| 68D | AE02 | LD IP+2 | Загрузка из 690 AC = A |
| 68E | EC01 | ST &1 | Сохраняем результат в стек |
| 68F | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы |

Назначение программы:

Основная программа: вызывает подпрограмму 3 раза и суммирует результат вызовов

Подпрограмма: вычисляет значение функции f(x):

fx=-2693, x>0, x≤-26932x-75,-2693<x≤0

Комплекс программ: вычисление значения выражения:

R=fx-1-fy+1-fz+1

График

Область представления

- X – входной аргумент - 16-ти разрядное знаковое число [-215; 215-1]

- Y – входной аргумент - 16-ти разрядное знаковое число [-215; 215-1]

- Z – входной аргумент - 16-ти разрядное знаковое число [-215; 215-1]

- A – константа подпрограммы - 16-ти разрядное знаковое число = -2693

- B – константа подпрограммы - 16-ти разрядное знаковое число = 75

- R – результат - 16-ти разрядное знаковое число [-215; 215-1]

Область определения

При значении аргумента в промежутке [-215; -2693] и (0; 215-1] функция возвращает -2693. То есть в этом промежутке переполнение не возникает.

На оставшихся значениях [-2692;0] функция возвращает 2x-75. Так как функция возрастает, то:

fmin-2692=-5459

fmax0=-75

Получается, на всем промежутке значения функции будут в диапазоне [-5459; -75]

R=fx-1-fy+1-fz+1

Rmin= -5459+75+75+1=-5308

Rmax=-75+5459+5459+1=10844

Так как в обоих случаях переполнения не возникает, то ОДЗ:

-215+1≤X≤215-1-215≤Y≤215-2-215≤Z≤215-1-5308≤R≤10844

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Основная программа

- Ячейки 18B – 1A2 – команды

- Ячейка 1A3 – Z – входной аргумент

- Ячейка 1A4 – Y – входной аргумент

- Ячейка 1A5 – X – входной аргумент

- Ячейка 1A6 – R - результат

Подпрограмма

- Ячейки 684 – 68F – команды

- Ячейка 690 – A – константа подпрограммы

- Ячейка 691 – B – константа подпрограммы

Адреса первой и последней выполняемой команд программы:

- Адрес первой команды: 18B - начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 1A2 -конец выполнения программы

Адреса первой и последней выполняемой команд подпрограммы:

- Адрес первой команды: 684 - начало выполнения подпрограммы

- Адрес последней команды: 68F - конец выполнения подпрограммы

Вывод

В процессе выполнения работы я познакомилась со способом вызова подпрограмм в БЭВМ, передачей в них аргументов и получением результата.