Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Тема: Ассинхронный обмен данными в ВУ

Вариант 1556

Выполнил: студент группы Р3115 Матвеева П.П.

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Дата сдачи:

г. Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание	2

Текст программы на языке ассемблер	3

Вывод	6

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Написать программу, которая реализует ввод с клавиатуры, вывод на текстовый принтер каждого четного символа, если он является цифрой.

Все остальное согласно изначальному заданию.

Текст программы на языке ассемблер

Передаваемое сообщение: «Тополь^»

В кодировке КОИ-8: F4 CF D0 CF CC D8 5E

В кодировке UTF-8: D0 A2 D0 BE D0 BF D0 BE D0 BB D1 8C

В кодировке UTF-16: 42 04 3E 04 3F 04 3E 04 3B 04 4C 04

org 0x15d

CLA

main:

CALL read ; читаем первый символ

SWAB ; Сдвигаем его в старший байт

ST (sym_ptr) ; сохраняем

SWAB ; проверка на стоп символ

CMP stop_sym

BEQ exit

CALL read ; читаем второй символ

OR (sym_ptr) ; соединяем с первым символом

ST (sym_ptr)+ ; сохраняем

AND mask ; проверка на стоп символ

CMP stop_sym

BEQ exit

JUMP main

exit: HLT

sym_ptr: word 0x55e

mask: word 0x00FF

stop_sym: word 0x0A

read:   IN 7            ; Проверка готовности ВУ-3

AND #0x40

BEQ read      ; Если не готов, то ждём

IN 6               ; Читаем символ

RET               ; Возврат

Основная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 15D | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 15E | DE10 | CALL IP+16 | Чтение символа |
| 15F | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младщего байта |
| 160 | E80B | ST (IP+11) | Сохраняем 1 символ |
| 161 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младщего байта |
| 162 | 7E0B | CMP IP+11 | Проверка на стом символ |
| 163 | F007 | BEQ IP+7 |  |
| 164 | DE0A | CALL IP+10 | Чтение символа |
| 165 | 3806 | OR (IP+6) | Соединяем с первым символом |
| 166 | EA05 | ST (IP+5)+ | Сохраняем 2 символ |
| 167 | 2E05 | AND IP+5 | Оставляем первые 8 бит |
| 168 | 7E05 | CMP IP+5 | Проверка на стом символ |
| 169 | F001 | BEQ IP+1 |  |
| 16A | CEF3 | JUMP IP-13 | Повторяем запрос символов |
| 16B | 0100 | HLT | Остановка |

Подпрограмма для чтения с ВУ-3

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 16F | 1207 | IN 7 | Ожидание готовности ВУ-3 |
| 170 | 2F40 | AND #40 |  |
| 171 | F0FD | BEQ IP-3 |  |
| 172 | 1206 | IN 6 | Ввод содержимого DR ВУ-3 |
| 173 | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы |

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный ввод с ВУ-3, заканчивает ввод после стоп-символа 0х0А. В ячейках памяти символы хранятся по 2, где старший байт – первый символ, а младший – второй символ

Область представления

- sym_ptr – 11 разрядная ячейка со ссылкой на адрес

- 55E-? – 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по 2 символа в кодировке КОИ-8

- stop_symb – константа, равная 0х0А

- mask – константа, равная 0хFF

Область допустимых значений

- sym_ptr ∈55E; 7FF ∪[0;15C]

- stop_symb ∈{0A}

- mask ∈{FF}

- Введённый символ ∈[0, FF]

Количество символов в программе:

Адрес первого элемента массива равен 55E по условию. В ячейке хранится по 2 символа. Всего ячеек под хранение выделено:  1023 . Значит 1023 * 2 =2046. Значит максимальное количество символов ∈[0, 2046]

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Основная программа

- Ячейки 15D-16B – команды

- Ячейка 16C – указатель на текущее слово в памяти

- Ячейка 17D – маска на младшие 8 бит

- Ячейка 17E – стоп-символ

- Ячейки 55E-7FF, 0-15C – введенные символы

Подпрограмма чтения с ВУ-3

- Ячейки 16F-173 – команды

Адреса первой и последней выполняемой команд основной программы:

- Адрес первой команды: 15D - начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 16B -конец выполнения программы

Адреса первой и последней выполняемой команд подпрограммы чтения с ВУ-3:

- Адрес первой команды: 16F - начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 173 -конец выполнения программы

Трассировка программы для первых 2-х символов

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 15D | 0200 | 15E | 0200 | 15D | 0200 | 000 | 015D | 0000 | 0100 |  |  |
| 15E | DE10 | 16F | DE10 | 7FF | 015F | 7FF | 016F | 0000 | 0100 | 7FF | 015F |
| 16F | 1207 | 170 | 1207 | 16F | 1207 | 7FF | 016F | 0040 | 0100 |  |  |
| 170 | 2F40 | 171 | 2F40 | 170 | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 171 | F0FD | 172 | F0FD | 171 | F0FD | 7FF | 0171 | 0040 | 0000 |  |  |
| 172 | 1206 | 173 | 1206 | 172 | 1206 | 7FF | 0172 | 00F4 | 0000 |  |  |
| 173 | 0A00 | 15F | 0A00 | 7FF | 015F | 000 | 0173 | 00F4 | 0000 |  |  |
| 15F | 0680 | 160 | 0680 | 15F | 0680 | 000 | 015F | F400 | 1000 |  |  |
| 160 | E80B | 161 | E80B | 55E | F400 | 000 | 000B | F400 | 1000 | 55E | F400 |
| 161 | 0680 | 162 | 0680 | 161 | 0680 | 000 | 0161 | 00F4 | 0000 |  |  |
| 162 | 7E0B | 163 | 7E0B | 16E | 000A | 000 | 000B | 00F4 | 0001 |  |  |
| 163 | F007 | 164 | F007 | 163 | F007 | 000 | 0163 | 00F4 | 0001 |  |  |
| 164 | DE0A | 16F | DE0A | 7FF | 0165 | 7FF | 016F | 00F4 | 0001 | 7FF | 0165 |
| 16F | 1207 | 170 | 1207 | 16F | 1207 | 7FF | 016F | 0040 | 0001 |  |  |
| 170 | 2F40 | 171 | 2F40 | 170 | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0001 |  |  |
| 171 | F0FD | 172 | F0FD | 171 | F0FD | 7FF | 0171 | 0040 | 0001 |  |  |
| 172 | 1206 | 173 | 1206 | 172 | 1206 | 7FF | 0172 | 00CF | 0001 |  |  |
| 173 | 0A00 | 165 | 0A00 | 7FF | 0165 | 000 | 0173 | 00CF | 0001 |  |  |
| 165 | 3806 | 166 | 3806 | 55E | F400 | 000 | 0B30 | F4CF | 1001 |  |  |
| 166 | EA05 | 167 | EA05 | 55E | F4CF | 000 | 0005 | F4CF | 1001 | 16C 55E | 055F F4CF |
| 167 | 2E05 | 168 | 2E05 | 16D | 00FF | 000 | 0005 | 00CF | 0001 |  |  |
| 168 | 7E05 | 169 | 7E05 | 16E | 000A | 000 | 0005 | 00CF | 0001 |  |  |
| 169 | F001 | 16A | F001 | 169 | F001 | 000 | 0169 | 00CF | 0001 |  |  |
| 16A | CEF3 | 15E | CEF3 | 16A | 015E | 000 | FFF3 | 00CF | 0001 |  |  |
| 15E | DE10 | 16F | DE10 | 7FF | 015F | 7FF | 016F | 00CF | 0001 | 7FF | 015F |
| 16F | 1207 | 170 | 1207 | 16F | 1207 | 7FF | 016F | 0040 | 0001 |  |  |
| 170 | 2F40 | 171 | 2F40 | 170 | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0001 |  |  |
| 171 | F0FD | 172 | F0FD | 171 | F0FD | 7FF | 0171 | 0040 | 0001 |  |  |
| 172 | 1206 | 173 | 1206 | 172 | 1206 | 7FF | 0172 | 000A | 0001 |  |  |
| 173 | 0A00 | 15F | 0A00 | 7FF | 015F | 000 | 0173 | 000A | 0001 |  |  |
| 15F | 0680 | 160 | 0680 | 15F | 0680 | 000 | 015F | 0A00 | 0001 |  |  |
| 160 | E80B | 161 | E80B | 55F | 0A00 | 000 | 000B | 0A00 | 0001 | 55F | 0A00 |
| 161 | 0680 | 162 | 0680 | 161 | 0680 | 000 | 0161 | 000A | 0001 |  |  |
| 162 | 7E0B | 163 | 7E0B | 16E | 000A | 000 | 000B | 000A | 0101 |  |  |
| 163 | F007 | 16B | F007 | 163 | F007 | 000 | 0007 | 000A | 0101 |  |  |
| 16B | 0100 | 16C | 0100 | 16B | 0100 | 000 | 016B | 000A | 0101 |  |  |

Вывод

В процессе выполнения работы я познакомилась со способами асинхронного ввода/вывода в БЭВМ на внешние устройства