Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Вариант 15566

Выполнил: студент группы Р3115 Матвеева П.П.

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Дата сдачи:

г. Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание	2

Текст программы на языке ассемблер	3

Вывод	6

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Текст программы на языке ассемблер

ORG 0x00

V0: WORD $DEFAULT , 0x180

V1: WORD $INT1, 0x180

V2: WORD $INT2, 0x180

V3: WORD $DEFAULT , 0x180

V4: WORD $DEFAULT , 0x180

V5: WORD $DEFAULT , 0x180

V6: WORD $DEFAULT , 0x180

V7: WORD $DEFAULT , 0x180

DEFAULT: IRET

ORG 0x20

INT1: LD X  ;f(x)=4X+6 на ВУ-1

HLT   ;проверяем

CLA

ADD X

ADD X

ADD X

ADD X

ADD #6

OUT 0x2

IRET

INT2: LD X

HLT

IN 0x4  ;чтение с ВУ-2

SXTB

OR X     ;ИЛИ-НЕ блок

NOT

HLT

CALL CHECK

HLT

ST X

IRET

CHECK:

CHECK_MIN:

CMP min

BPL CHECK_MAX

LD min

ST X

CHECK_MAX:

CMP max

BLT RETURN

LD min

ST X

RETURN: RET

ORG 0x4F

X: WORD ?

min: WORD 0xFFDF

max: WORD 0x1E

START: DI

CLA

OUT 0x1 ;запрет прерываний для неиспользуемых устройств

OUT 0x7

OUT 0xB

OUT 0xE

OUT 0x12

OUT 0x16

OUT 0x1A

OUT 0x1E

LD #0x9

OUT 0x3

LD #0xA

OUT 0x5

CLA

EI

JUMP MAIN

MAIN: DI

LD X

INC

CALL CHECK

ST X

EI

JUMP MAIN

Описание программы

Программа в цикле увеличивает значение переменной Х на 1, проверяя её соответствие с ОДЗ

INT1 - обработчик прерывания вектора 1 ВУ-1. Выводит на ВУ-1 значение функции Fx= 4x+6

INT2 - обработчик прерывания вектора 2 ВУ-2. Делает операцию побитового 'ИЛИ-НЕ' (т.е. NOT(A OR B)) содержимого РД данного ВУ и Х и записывает в X, проверяя её соответствие с ОДЗ

Область представления

- X – знаковое 16-разрядное число

- min, max – знаковые 16-разрядные числа для проверки ОДЗ

Область допустимых значений

-128 <= 4X + 6 <= 127

-33 <= X <= 30

X in [FFDF; 001E]

min ∈{0xFFDF}

max ∈{0x1E}

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

- Ячейки 0x000-0x00F – векторы прерываний

- Ячейки 0x020-0x2A – обработчик прерывания ВУ-1 INT1

- Ячейки 0x2B-0x35 – обработчик прерывания ВУ-2 INT2

- Ячейки 0x36-0x3E – подпрограмма проверки соответствия X ОДЗ

- Ячейка 0x4F  – X

- Ячейка 0x50 – min

- Ячейка 0x51 – max

- Ячейки 0x052-0x061 – установка векторов прерываний

- Ячейки 0x062-0x068 – основная программа

Адреса первой и последней выполняемой команд основной программы:

- Адрес первой команды: 0x062 – начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 0x068 -конец выполнения программы

Методика проверки

- Загрузить комплекс программ в память БЭВМ

- Запустить программу в режиме “Работа”

- Выставить готовность ВУ-1/ВУ-2

- Дождаться остановки программы по прерыванию

- Зафиксировать значение переменной Х до вычисления функции

- Запустить программу в режиме “Работа”

- Дождаться остановки программы

- Зафиксировать значение переменной Х после вычисления функции

- Проверить результат

- Продолжить выполнение программы

Вывод

Реализованы обработчики прерываний для ВУ-1 и ВУ-2, обеспечивающие корректный ввод-вывод данных и проверку ОДЗ. Программа работает в соответствии с вариантом задания.