Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Вариант 15567

Выполнил: студент группы Р3115 Матвеева П.П.

Проверила: Блохина Елена Николаевна

г. Санкт-Петербург 2025

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Синтезированная программа

| Адрес | Микрокоманда | Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| BB | 81E1014002 | If CR(8) = 1 then GOTO E1 | Изменение адреса перехода |
| E0 | 8001101040 | GOTO INFETCH @01 | Следующий цикл выборки команды |
| E1 | 80F0801002 | If CR(7) = 0 GOTO F0 | Проверка третьего числа на F |
| E2 | 80F0401002 | If CR(6) = 0 GOTO F0 |  |
| E3 | 80F0201002 | If CR(5) = 0 GOTO F0 |  |
| E4 | 80F0101002 | If CR(4) = 0 GOTO F0 |  |
| E5 | 0021001200 | LTOL(~0) →DR, BR | Создаем маску для того, чтобы обнулить 15ый бит |
| E6 | 0001080001 | ASR(DR) →DR |  |
| E7 | 0001002001 | LTOH(DR)→DR |  |
| E8 | 0001009021 | DR+BR → DR |  |
| E9 | 0020001202 | LTOL(CR + ~0) →BR | Кладем младший байт CR – 1 (счетчик Х) в BR |
| EA | 80F0101020 | If BR(4) = 0 GOTO F0 | Проверка на 0 |
| EB | 0010080010 | SHRT(AC) → AC | Сдвиг AC вправо на 1 разряд |
| EC | 80EE804010 | if AC(15) = 0 then GOTO EE | Проверка 15 бита на 0 |
| ED | 0010009811 | AC & DR → AC | Сбрасываем 15 бит |
| EE | 0020001120 | LTOL(BR + ~0) → BR | Уменьшаем счетчик |
| EF | 81EB101020 | If BR(4) = 1 GOTO EB | Если 4й бит BR = 1, переход на цикл EB |
| F0 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход на цикл прерываний |

Текст программы тестирования

ORG 0x0504

TEST1_AC: WORD 0xFFFF  ;сдвиг на 4 разряда

TEST1_EXPECTED_AC:WORD 0x0FFF

TEST2_AC:WORD 0xFF05   ;сдвиг на 9 разрядов

TEST2_EXPECTED_AC: WORD 0x007F

TEST3_AC:WORD 0x539C   ;сдвиг на 0 разрядов

TEST3_EXPECTED_AC: WORD 0x539C

ORG 0x0555

TEST1_RES: WORD ?

TEST2_RES: WORD ?

TEST3_RES: WORD ?

ORG 0x0515

START:

TEST1:

LD TEST1_AC

WORD 0x0FF4

TEST1_CHECK:

CMP TEST1_EXPECTED_AC

BNE TEST1_ERR

TEST1_SUCCES:

LD #1

ST TEST1_RES

JUMP TEST2

TEST1_ERR:

LD #0

ST TEST1_RES

JUMP TEST2

TEST2:

LD TEST2_AC

WORD 0x0FF9

TEST2_CHECK:

CMP TEST2_EXPECTED_AC

BNE TEST2_ERR

TEST2_SUCCES:

LD #1

ST TEST2_RES

JUMP TEST3

TEST2_ERR:

LD #0

ST TEST2_RES

JUMP TEST3

TEST3:

LD TEST3_AC

WORD 0x0FF0

TEST3_CHECK:

CMP TEST3_EXPECTED_AC

BNE TEST3_ERR

TEST3_SUCCES:

LD #1

ST TEST3_RES

HLT

TEST3_ERR:

LD #0

ST TEST3_RES

HLT

Трассировка

| МР до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | MP |
| E1 | 80F0801002 | 012 | 0FF2 | 011 | 0FF2 | 000 | 0011 | FFFF | 1000 | E2 |
| E2 | 80F0401002 | 012 | 0FF2 | 011 | 0FF2 | 000 | 0011 | FFFF | 1000 | E3 |
| E3 | 80F0201002 | 012 | 0FF2 | 011 | 0FF2 | 000 | 0011 | FFFF | 1000 | E4 |
| E4 | 80F0101002 | 012 | 0FF2 | 011 | 0FF2 | 000 | 0011 | FFFF | 1000 | E5 |
| E5 | 0021001200 | 012 | 0FF2 | 011 | 00FF | 000 | 00FF | FFFF | 1000 | E6 |
| E6 | 0001080001 | 012 | 0FF2 | 011 | 007F | 000 | 00FF | FFFF | 1000 | E7 |
| E7 | 0001002001 | 012 | 0FF2 | 011 | 7F00 | 000 | 00FF | FFFF | 1000 | E8 |
| E8 | 0001009021 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00FF | FFFF | 1000 | E9 |
| E9 | 0020001202 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F1 | FFFF | 1000 | EA |
| EA | 80F0101020 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F1 | FFFF | 1000 | EB |
| EB | 0010080010 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F1 | FFFF | 1000 | EC |
| EC | 80EE804010 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F1 | FFFF | 1000 | ED |
| ED | 0010009811 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F1 | 7FFF | 1000 | EE |
| EE | 0020001120 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F0 | 7FFF | 1000 | EF |
| EF | 81EB101020 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F0 | 7FFF | 1000 | EB |
| EB | 0010080010 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F0 | 3FFF | 1000 | EC |
| EC | 80EE804010 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00F0 | 3FFF | 1000 | EE |
| EE | 0020001120 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00EF | 3FFF | 1000 | EF |
| EF | 81EB101020 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00EF | 3FFF | 1000 | F0 |
| F0 | 80C4101040 | 012 | 0FF2 | 011 | 7FFF | 000 | 00EF | 3FFF | 1000 | C4 |

Методика проверки

1) Выполнить консольную команду java -Dmode=dual -jar .\Desktop\bcomp-ng.jar

2) Ввести команду ma

3) Далее последовательно вводить команды mw <микрокоманда>

4) Запустить в режиме работа

5) Проверить значения в ячейках 0x0555-0x057. Если все значения 1 – тесты пройдены, если 0 – нет

Вывод

Научилась синтезировать команды, немного устала синтезировать команды. Научилась писать тесты к своим командам